Analisi in frequenza di brani musicali campionati

Svolto da:

Gabriele Angelillo - s 
Simone - s
Lorenzo Saladini – s322340

1. Scopo dell’esercitazione

L’obiettivo di questa esercitazione è analizzare il contenuto spettrale di due segnali audio, appartenenti a generi musicali diversi, mediante la trasformata discreta di Fourier (DFT).
I due brani sono stati scelti in modo da avere caratteristiche acustiche differenti allo scopo di osservare come generi diversi presentino distribuzioni di energia tipicamente differenti nel dominio delle frequenze. I due brani da noi selezionati sono ‘Fuel’ dei Metallica e la colonna sonora dei Pirati dei Caraibi.

2. Richiami Teorici

2.1 Trasformata di Fourier Discreta (DFT)

La trasformata di Fourier discreta è una trasformata che converte un segnale audio campionato dal dominio del tempo al dominio delle frequenze. È definita come:

Xk=n=0N-1x(n)e-j2πnkN    ∀k=0,1,2,…, N-1

Dove N rappresenta il numero di campioni nella finestra temporale analizzata.

La DFT permette di decomporre un segnale come combinazione di sinusoidi a diversa frequenza, fase e ampiezza. 
Il risultato è un vettore di N coefficienti complessi in cui ogni indice k rappresenta l’ampiezza e la fase del segnale alla k-esima frequenza, con k∈[0, N-1].
La DFT può essere intesa come una versione discreta della Trasformata di Fourier del Tempo Discreto (DTFT). Mentre la DTFT è una trasformata continua nel dominio delle frequenze, la DFT considera solo un insieme finito di frequenze equispaziate

2.2 Fast Fourier Transform (FFT)

La FFT è un algoritmo che permette di calcolare la DFT in modo più efficiente riducendo la complessità computazionale (O(N*log(N)) rispetto alla O(N2) della DFT).
L’utilizzo della FFT è fondamentale nell’elaborazione audio digitale, poiché permette di effettuare analisi in tempo reale su segnali di grandi dimensioni (e a una frequenza di campionamento maggiore):

2.3 Spettro di Energia

Per ogni indice del vettore risultante dalla DFT si calcola la potenza associata alla frequenza corrispondente. 
Il calcolo può essere svolto in due modi:

- Scala lineare:
Ek= X[k]2

- Scala logaritmica:
Ek=10log10(X[k]2)

La scala lineare mette in evidenza i picchi principali, a discapito delle frequenze a bassa, energia che risultano schiacciate a causa della grande differenza di valori.

La scala logaritmica, anche detta decibel (dB), permette invece di visualizzare bene anche componenti a bassa frequenza, e per questo è diventata la scala standard per la rappresentazione dello spettro audio.

3. Procedimento